AQUA

حبر مائي ( صديق البيئة )

حبر مائي للطباعة على الأقمشة .

- خالي من pvc

- خالي من الفتالات

- خالي من الفورمالداهيد

- خالي من المعادن الثقلية و APEO

- استقرار عالي على الشاشة ( مناسب لطباعة الكميات الكبيرة )

- مطاطية عالية وملمس ناعم .

- يمكن الحصول على ألوان براقة عند التلوين باستخدام ( الأساس أو الشفاف ).

- مناسب للطباعة على  الأقمشة القطنية والمزوجة ( الفواتح والملونة ).

- يمكن الحصول على ألوان بانتون من خلال البغيمان المرفق .

- مناسب لطباعة الآلية ( كاروسيل ) ونتائج ممتازة بالطباعة اليدوية عند طباعة الأساس ( Aqua Base ).

متوفر بأنواعه الثلاثة:

الأبيض : AQUA TEXPRI 996249 .

الشفاف :AQUA TEXPRI 996250 .

الأساس : AQUA TEXPRI 996251 .

الطباعة :

- عند طباعة الأساس AQUA BASE  يفضل استخدام حرير بنمرة 77 كحد أقصى .

- عند طباعة الأبيض AQUA WHITE  يفضل استخدام حرير بنمرة 100 كحد أقصى.

- عند طباعة الشفاف AQUA TRANSPARENT  يفضل استخدام حرير بنمرة 120 كحد أقصى.

المحسس :    	المحسس المنصوح به 0-in UNIVERSAL  .

السكويجة :		سكويجة بقساوة 65 .

التجفيف : 		بدرجة حرارة 150 درجة لمدة 3 دقائق .

المثخن ( رافع اللزوجة ):	حسب حاجة العمل بإضافة YEXILAC ADDENSANTE 162

التمديد :		لا يحتاج إلى تمديد ولكن يمكن تمديده بإضافة  5% من الماء .

مؤخر الجفاف :	يمكن إضافة 5% من  TEXILAC RITARDANTE  أو TEXILAC RITARDANTEGEL,

المطري :		يمكن إضافة 3% من المطري ECOTEX AMMORBIDENTE MN .

التلوين ( البيغمان ):

يمكن تلوينه بإضافة 5% من البيغمان ECOTEX PIGMENT    (( متوفر بــ1400 صيغة لونية ))  أو TEXILAC COLORANTI

التنظيف :		يمكن تنظيف الشاشة والأدوات مباشرة بالماء

التخزين :		يجب حفظ العبوة بعيدة عن أشعة الشمس  بدرجة حرارة الغرفة ( 15-35 ˚).

العبوات :		متوفر بعبوات ( 5 , 25 , 125 ) كغ

خصائص مميزة وخاصة لهذا المنتج (( AQUA  )

- يمكن مزج هذا الحبر بأنواعه الثلاثة ( الأساس والشفاف والأبيض ) وتجنب مزجه مع أي نوع حبر أخر .

- يمكن استخدام الشاشات و السكويجة  الخاصة بأحبار أخرى ولكن بعد التأكد من تنظيفها بشكل جيد وذلك لضمان عدم تلوث الحبر  وبالتالي خروج الحبر عن بنود اتفاقية ECOTEX 100.

- يمكن الحصول على مظهر لامع للحبر بوضع ورق سيلكون على القطعة بواسطة  المكبس الحراري.

- لا يمكن تلوين الأبيض، و يفضل تلوين الأساس للحصول على ألوان ذات طلسة عالية.

- الحبر الشفاف ( Aqua Transparent ) مناسب لطباعة رطب على رطب عند الحاجة.

- عند التلوين بالأبيض ( Aqua White ) هنا يجب وجود تجفيف وسيط ( رطب على جاف ).

- لتجنب الجفاف السريع على الشاشة في ظروف غير ملائمة ننصح بما يلي:

      - اطبع سحبة واحدة ومن ثم إملأ الشاشة بطبقة من الحبر.

      - رش كمية قليلة من الماء على الشاشة وذلك لتعويض عن الرطوبة المفقودة.

- شروط التجفيف المناسبة يجب أن تكون بدرجة حرارة 150 º لمدة ثلاث دقائق كحد أدنى. التجفيف الغير كافي سوف يؤثر سلباً على مقاومة القطعة المطبوعة بشكل عام ( غسيل ، حك ... الخ ).

بالنسبة لمعايرة آلة الكاروسيل عند الطباعة باستخدام الــAQUA

- قبل البدء بالطباعة يجب تسخين قواعد الطباعة .

- يجب أن تكون المسافة بين الشاشة والقطعة المطبوعة ( 3- 4 ) ملم

- بعد طباعة الأبيض كارضية على الغوامق يجب التجفيف بالفلاش كيور بحيث تكون درجة حرارة الفلاش كيور ( 90  (درجة والمسافة بين الفلاش كيور وبين القطعة المطبوعة 9-12 سم بحيث يسمح بوجود تيار هواء ساخن .

- يتم طباعة الأبيض بنمرة حرير ( 34 – 43  (

- يتم طباعة باقي الألوان رطب على رطب بنمرة حرير 55- 77 .

- يتم تجفيف القطعة المطبوعة بدرجة حرارة 150 – 160 لمدة 3 دقائق .

- عند الحاجة للتوقف عن الطباعة يجب ملئ الشاشة بالحبر ورشها ببخاخ ماء .

- عند العودة للبدء بالطباعة يجب رش الشاشة بالماء وعمل دورة طباعة على قطعة خارجية للسماح بمرور الحبر وفتح الشاشة تلقائياً دون الحاجة لمسحها .

- يجب عدم ترك حبر على أطراف السكويجة بحيث تكون السكويجة أكبر من التصميم

- يجب استخدام سكويجة طرية ( قساوة 65  (  .

- يجب معايرة زاوية ميلان السكويجة (5  - 10 ) درجات حسب التصميم وظروف العمل .

- ملاحظة هامة : في حال عدم وجود حساس لفصل الفلاش كيور تلقائيا عند ارتفاع حرارة القواعد يجب إطفاء الفلاش لمدة ( 10 ) ثواني وذلك لضمان عدم جفاف الحبر

ملحق:

صورة عن شهادة تضمن توافق الحبر مع اتفاقية OEKO-TEX Standard 100 Class I )).

ملاحظــة :

أحبار آرغون ومانوكيان مصنعة وفق الشروط الصحية المطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية .

تسرنا اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التاليــة:

دمشق : 2229393 /  2249790		جوال: 0988 935344

حلب :  4649224 /  4605190		جوال: 0988 323842